樋門・樋管工事照査要領（案）

照査項目一覧表

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確認資料 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 設計基本条件 施工上の基本条件 関連機関との調整 資料の確認 地盤条件 地形条件 施工条件 | 1) ゲートの設計水位、操作水位を確認したか。 2) 仮締切等の条件を確認したか。 1) 水路切廻し、搬入路等の借地の見通しはあるか。 2) 工事時期は決定しているか。 3) 旧施設の撤去条件及び撤去時期は明確になっているか。 4) スペース、ヤード、工法等の制約条件はあるか。 5）環境上特に配慮すべき事項があるか。 6）樋門・樋管設置のための用地は確保されているか。 7) 近接構造物、地下構造物の有無を確認したか。 8）工期を制約する現場条件はあるか。 1) 他の河川管理者との調整は済んでいるか。 2) 道路管理者との調整は済んでいるか。 3) 地元及び地権者との調整は済んでいるか。 4）関連する工作物管理者との調整は済んでいるか。 5）漁業利権者との調整は済んでいるか。 1) 地質調査報告書があるか。 追加ボーリングは必要ないか。 軟弱地盤の判断に必要な資料はあるか。 （圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方移動等） 2）測量成果（平面、縦断、横断）が整備されているか。 3) 用地境界が明確であるか。 1) 追加調査の必要性はないか。 1) 用地境界を確認したか。 2）施工ヤード、スペースは確認したか。 1) 施工上の制約条件を確認したか。 （スペース、交通条件、水の切廻し） |  |  |

照査項目一覧表

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確認資料 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 現地調査 設計図 数量計算 | 2) 工事時期を確認したか。 1) 環境状況（工事における振動、騒音等の配慮面）を把握したか。2）支障物件（地下埋設物、既設樋管との離隔距離等）の状況を把握 したか。 1) 全体一般図に必要な項目を記載しているか。 （水位、地質条件等） 2) 使用材料は計算書と一致しているか 。 3) 水位等、設計条件が図面に明示されているか。 4) 図面が明瞭に描かれているか。 5) 各設計図が相互に整合しているか。 ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 6) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 （特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合し ているか。） ・壁厚 ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、 主鉄筋の定着長、段落し位置、ガス圧接位置） ・鋼材形状、寸法 ・使用材料 ・その他 1) 数量計算は、数量算出要領と整合しているか。（有効数字、 位取り、単位、区分等） 2) 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか。 |  |  |

築堤護岸工事照査要領（案）

照査項目一覧表

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確認資料 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 設計基本条件 施工上の基本条件 関連機関との調整 資料の確認 地盤条件 地形条件 施工条件 現地踏査 資料の確認 設計図 | 1) 締切水位は決定しているか、又は水文資料はあるか。 2) 瀬替､水替時流量決定のための､水文資料等はあるか。 1) 運搬路、切廻し河道、ヤード確保の見通しはあるか。 1) 他の工作物管理者との調整は済んでいるか。 2) 地権者及び地元等との調整は済んでいるか。 3) 占用者との調整は済んでいるか 4）漁業利権者との調整は済んでいるか。 1) 測量成果（平面、横断、縦断）は整理されているか。 2) 地質調査報告書は整理されているか。 追加ボーリングは必要ないか。 軟弱地盤の判定に必要な資料はあるか。 （圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方移動等） 3) 用排水路系統図は整理されているか。 1) 追加調査の必要はないか。 1) 用地境界を確認したか。 1) 施工上の制約条件を確認したか。 （スペース、交通条件、水の切廻し） 2) 工事時期を確認したか。 1) 支障物件の状況を把握したか。 1) 貸与資料の不足点、追加事項があるか。 1) 平面図には必要な工事内容が明示されているか。 （法線、築堤護岸、付属構造物等） 2) 構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか。 |  |  |

照査項目一覧表

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確認資料 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量計算 | 3) 形状寸法、使用材料及びその配置は設計計算書と一致しているか。 4) 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているか。 5) 解り易い注記が付いているか。 6) 水位等設計条件が図面に明示されているか。 7) 図面が明瞭に描かれているか。 （構造物と寸法線の使い分けがなされているか） 8) 各設計図がお互いに整合されているか。 ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 9) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 （特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合さ れているか） ・壁厚 ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、 主鉄筋の定着長、ガス圧接位置） ・鋼材形状、寸法 ・使用材料 1) 数量計算は、数量算出要領と整合しているか。 2) 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか。 3) 数量とりまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめ られているか。 4) 横断面図による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整合している か。 |  |  |

道路改良（舗装）工事照査要領（案）

（平面交差点、構造物を含む）

照査項目一覧表

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確認資料 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工上の留意点 関連機関との調整及び協議関連資料の整理 貸与資料の確認 計画条件の確認 付帯施設の必要性 | 1) 施工上の留意点があるか。 1) 交差協議の調整が済んでいるか。 （道路、河川、鉄道、公安委員会等） 2) 地元及び地権者との調整が済んでいるか。 3) バス路線となるかどうか。 4) 水路管理者との協議は済んでいるか。 5) 地下占有企業者との調整が済んでいるか。 6) 保安林及び埋蔵文化財等との調整が済んでいるか。 7) 奈良県公害防止条例の適用区域及び規制値が明確になっているか｡ 8) 都市計画及び土地利用が明確になっているか。 9) 上位計画、開発行為及び無電柱化の計画が明確になっているか。 10)土砂の処理場または土取場の位置、規模は明確になっているか。 11)休憩施設、チェ－ン着脱場等の計画が明確になっているか。 1) 地質調査報告書があるか。又、内容は充分か。 2) 測量成果（平面、縦断、横断）があるか。 3) 埋設物台帳があるか。 1) 排水工の計画条件は確認しているか。 ①排水系統（用水か排水か）及び断面の調査は明確になっている か。 ②水路管理者と協議してあるか。 1) 標識計画はあるか。 2) 照明・信号機（電気設備）は計画されているか。 |  |  |

照査項目一覧表

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確認資料 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＜平面交差点設計＞ 施工上の留意点 関連機関との調整及び 協議関連資料の整理 貸与資料の確認 計画条件の確認 用地条件 数量計算 | 1) 施工上の留意点があるか。 1) 交差協議の調整が済んでいるか。 （道路、河川、鉄道、公安委員会等） 2) 地元及び地権者との調整が済んでいるか。 3) バス路線となるかどうか。 4) 地下占用企業者との調整が済んでいるか。 5) 保安林及び埋蔵文化財等との調整が済んでいるか。 6) 奈良県公害防止条例の適用区域及び規制値が明確になっているか。 7) 都市計画及び土地利用が明確になっているか。 8) 上位計画及び開発行為が明確になっているか。 9) 電線類等の地下埋設計画があるか。 1) 測量成果（平面、縦断、横断）があるか。 2) 地質調査報告書があるか。 3) 埋設物調査資料があるか。 1) 用、排水工の計画は明確になっているか。 1) 用地上の巾杭表はあるか。 1) 数量計算は、数量算出要領と整合しているか。(有効数字、 位取り、単位、区分等） 2) 数量計算に用いた記号、寸法は図面と一致するか。 |  |  |

照査項目一覧表

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確認資料 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＜構造物＞ 施工上の留意点 関連機関との調整及び協議関連資料の整理 貸与資料の確認 設計図 | 1) 施工上の留意点があるか。 1) 交差協議の調整が済んでいるか。 （道路、河川、鉄道、公安委員会等） 2) 地元及び地権者との調整が済んでいるか。 3) バス路線となるかどうか。 4) 地下占用企業者との調整が済んでいるか。 5) 保安林及び埋蔵文化財等との調整が済んでいるか。 6) 奈良県公害防止条例の適用区域及び規制値が明確になっているか。 7) 都市計画及び土地利用が明確になっているか。 8) 上位計画及び開発行為が明確になっているか。 9) 電線類等の地下埋設計画があるか。 1) 測量成果（平面、縦断、横断）があるか。 2) 地質調査報告書があるか。 3) 埋設物調査資料があるか。 1) 各設計図が相互に整合しているか。 ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 2) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 （特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合し ているか。） ・壁厚 ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、 主鉄筋の定着長、段落し位置、ガス圧接位置） ・鋼材形状、寸法 ・使用材料 ・その他 |  |  |

照査項目一覧表

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確認資料 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量計算 | 1) 数量計算は、数量算出要領と整合しているか。(有効数字、 位取り、単位、区分等） 2) 数量計算に用いた記号、寸法は図面と一致するか。 |  |  |

橋梁下部工事照査要領（案）

照査項目一覧表

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確認資料 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工上の基本条件 関連機関との調整 貸与資料の確認 現地踏査 地形条件 その他 | 1) 架設条件は決定しているか。 2) 環境対策は決定しているか。 3) 運搬路、迂回路、ヤード確保の見通しはあるか。 4) 近接構造物の有無に対する確認はおこなったか。 1) 河川管理者との調整は済んでいるか。 2) 道路管理者との調整は済んでいるか。（工事用道路含む） 3) 鉄道との調整は済んでいるか。 4) 警察との調整は済んでいるか。 5) 地元及び地権者との調整は済んでいるか。 6) 添架企業者との調整は済んでいるか。 7) 公益企業者（埋設占用物件）との調整は済んでいるか。 8) 漁業利権者との調整は済んでいるか。 1) 地質調査報告書（必要な本数、調査項目）はあるか。 2) 測量成果報告書（平面、横断、縦断）はあるか。 3) 軟弱地盤の判定に必要な資料（側方移動、液状化、圧密沈下等） はあるか。 1) 環境状況（振動、騒音等の配慮）は把握したか。 2) 支障物件の状況は把握したか。 3) 施工時の注意事項は把握したか。 1) 用地境界は確認したか。 2) 施工ヤードスペースは確認したか。 3) 資機材運搬路は確保できるか。 埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に 反映されているか。 |  |  |

照査項目一覧表

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確認資料 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 設計図 数量計算 | 1) 一般図には必要な項目が記載されているか。 （設計条件、地質条件、建築限界等） 2) 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか。 3) 各設計図がお互いに整合されているか。 ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 4) 使用材料は明記されているか。 5) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 （特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合さ れているか） ・壁厚 ・鉄筋（径ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、 主鉄筋の定着長、ガス圧接位置） ・鋼材形状寸法 ・使用材料 ・その他 1) 数量計算は、数量算出要領と整合しているか。 2) 数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか。 3) 数量取りまとめは種類毎、材料毎に打合わせ区分に合わせてまと められているか。 4) 橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか。 |  |  |

共同溝工事照査要領（案）

照査項目一覧表

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確認資料 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工上の基本条件 関連機関との調整 関連資料の確認 貸与資料の確認 設計図 | 1) 工事時期と工程が明確になっているか。 2) 標準的交通処理計画が明確になっているか。 1) 河川管理者との調整は済んでいるか。 2) 鉄道管理者との調整は済んでいるか。 3) 高架橋管理者との調整は済んでいるか。 4) 道路管理者との調整は済んでいるか。 5) 地下施設（鉄道、水路、横断地下道、危険物貯蔵タンクその他 大型施設等）との調整は済んでいるか。 6) 溝内排水の流末処理に関する関連部署との調整はとれているか。 1) 地質調査報告書との整合はとれているか。また地質調査は設計目 的に対し十分な内容か。 2) 環境状況（振動、騒音、井戸使用等の配慮面及び有毒ガス、酸欠 空気等の調査）の調査は設計目的に対し十分な内容か。 1) 地質調査報告書はあるか。 2) 測量報告書（平面、縦断、横断等）はあるか。 3) その他共通仕様書及び特記仕様書に示される資料はあるか。 1) 各設計図がお互いに整合されているか。 ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 2) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 （特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合さ れているか。） ・壁厚 ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、 主鉄筋の定着長、ガス圧接位置） ・鋼材形状、寸法 ・使用材料 |  |  |

照査項目一覧表

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確認資料 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量計算 | ・その他 3) 構造物の施工性に問題はないか。 1) 数量計算は、数量算出要領と整合しているか。（工種分類、 単位、有効数字、位取り、区分等) 2) 数量計算に用いた数値は､設計図面と一致しているか｡ |  |  |

橋梁上部工事照査要領（案）

照査項目一覧表

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確認資料 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工上の基本条件 関連機関との調整 貸与資料の確認 現地踏査 地形条件 その他 | 1) 架設条件は決定しているか。 2) 環境対策は決定しているか。 3) 運搬路、迂回路、ヤード確保の見通しはあるか。 4) 近接構造物の有無に対する確認はおこなったか。 1) 河川管理者との調整は済んでいるか。 2) 道路管理者との調整は済んでいるか。（工事用道路含む） 3) 鉄道との調整は済んでいるか。 4) 警察との調整は済んでいるか。 5) 地元及び地権者との調整は済んでいるか。 6) 添架企業者との調整は済んでいるか。 7) 公益企業者（埋設占用物件、架空占用物件）との調整は済んでいるか。 8) 漁業利権者との調整は済んでいるか。 1) 地質調査報告書（必要な本数、調査項目）はあるか。 2) 測量成果報告書（平面、横断、縦断）はあるか。 3) 設計計算書等（下部工、隣接工区等含む）はあるか。 1) 環境状況（振動、騒音等の配慮）は把握したか。 2) 支障物件の状況は把握したか。 3) 施工時の注意事項は把握したか。 1) 用地境界は確認したか。 2) 施工ヤードスペースは確認したか。 3) 資機材運搬路は確保できるか。 埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計 計画に反映されているか。 |  |  |

照査項目一覧表

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確認資料 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 設計計算書 設計図 数量計算 | 1) 使用されている設計基準等は適切か。 2) 設計基本条件は適切か。 （荷重条件、施工条件、使用材料と規格、許容応力度等） 3) 構造・線形条件は妥当か。 （橋長、支間長、幅員構成、平面・横断線形、座標系等） 4) その他（標識、照明、高欄等の付属構造物等） 5) 新技術の活用、コスト縮減対策が検討されているか。 1) 一般図には必要な項目が記載されているか。 （設計条件、地質条件、建築限界等） 2) 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか。 3) 各設計図がお互いに整合されているか。 ・一般平面図と縦断図（構造一般図と線形図） ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 ・下部工箱抜き図と付属物図(支承配筋図、落橋防止図等) 4) 使用材料は明記されているか。 5) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 （特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて 整合されているか） 6) 下部工、隣接工区等との整合はとれているか。 7) 設計図等に基づいた適正な施工が可能か。 （架設条件が設計図に反映されているか） 1) 数量計算は、数量算出要領と整合しているか。 2) 数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか。 3) 数量取りまとめは種類毎、材料毎に打合わせ区分に合わせてまとめられているか。 4) 橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか。 |  |  |